КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 12532-88

УДК 621.646.4: 006.354                                                                       Группа Г18

КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ

ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ                                                                               ГОСТ

Основные параметры                                                                               12532-88

Direct-acting safety valves. Main parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.89

1.Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру- предохранительные клапаны прямого действия пружинные и рычажно-грузовые на условное давление Ру до 40 МПа (4000 кгс/см²) с условными проходами Dу от 10 до 300 мм, предназначенные для защиты от аварийного повышения давления в сосудах и трубопроводах для различных жидких и газообразных агрессивных и неагрессивных сред температурой рабочей среды от 110˚С  до 600˚С.

2.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

3.Рабочиее давления в зависимости от температуры рабочей среды и условного давления- по ГОСТ 356-80.

4.Основные параметры и пределы давлений настройки клапанов должны соответствовать указанным в табл.1

Таблица 1

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | Пределы давлений настройки Рн =Рр, МПа (кгс/см) | Условный проход входного патрубка Dy, мм |
| --- | --- | --- |
| 0,6 (6) | 0,05-0,6 (0,5—6) | 50; 80; 100; 150; 200; 250; 300 |
| 1,6 (16) | 0,05—1,6 (0,5—16) | 15; 25; 40; 50; 80; 100; 125*; 150; 200 |
| 2,5 (25)* | 0,07—2,5 (0,7—25) | 50; 80; 100; 125*; 200 |
| 4,0 (40) | 0,8-4,0 (8—40) | 15; 25; 40; 50; 80; 100; 150; 200 |
| 6,3 (63) | 2,5—6,3 (25—63) | 15; 25; 40; 50; 80; 100 |
| 10 (100) | 3,5—10 (35—100) | 15; 25; 40; 50; 80; 100 |
| 16 (160) | 6,3-16 (63-160) | 15; 25; 40; 50; 80 |
|  | 3,5-16 (35-160)* | 50; 80 |
| 25 (250) | 10-25 (100-250) | 10; 15; 25; 40; 50 |
| 32 (320)* | 16-32 (160-320) | 10; 15; 25; 32 |
| 40 (400) | 16-40 (160-400) | 10; 15; 25; 40 |

*При новом проектировании не применять.

**До 1991 г.

5.В зависимости от высоты подъема золотника клапаны подразделяются на следующие типы:

малого подъема, с высотой подъема золотника от 1/40 до 1/20 диаметра седла;

среднего подъема, с высотой подъема золотника свыше 1/20 до 1/4 диаметра седла;

полного подъема, с высотой подъема золотника свыше 1/4 диаметра седла.

6.Клапаны должны быть угловыми, строительные длины — по ГОСТ 1^6587—71.

7.По требованию потребителя клапаны должны    разрабатываться с узлом подрыва.

8.Материал корпуса (седла) клапана:

чугун —на Ру 1,0 МПа (10 кгс/см²), Dу до 150 мм и температуру от минус 15°С до плюс 302°С;

углеродистая, коррозионностойкая и жаропрочная сталь, титан — на все Ру и Dу и температуру от минус 110°С до плюс 600°С.

Допускается при срабатывании клапанов из коррозионностойкой и жаропрочной сталей временное понижение температуры среды до минус 200°С в соответствии с нормативно-технической документацией на конкретные клапаны.

Параметры применения материалов — в соответствии с правилами Госгортехнадзора.

9. Клапаны должны изготавливаться со следующими видами присоединения к трубопроводу:

фланцевое, присоединительные размеры по ГОСТ 12815—80 для Ру до 20 МПа (200 кгс/см²);

штуцерное, присоединительные размеры по ГОСТ 5890—78 для Ру до 10 МПа (100 кгс/см²).

под приварку.

Разделка патрубков под приварку, присоединительные размеры фланцев на Ру свыше 20 МПа (200 кгс/см²) и штуцеров на Ру свыше 10 МПа (100 кгс/см²) —по согласованию с заказчиком.

10.Параметры предохранительных клапанов полного подъема (диаметры условного прохода входного и выходного    патрубков, седел и масса) указаны в табл. 2.

Масса указана для фланцевых несильфонных клапанов без узла подрыва.

Масса клапанов других исполнений указывается в технических условиях на конкретные клапаны.

11.Параметры предохранительных клапанов малого и среднего подъема определяются конструкцией   клапана и устанавливаются в стандартах или технических условиях на конкретные клапаны.

12.Коэффициент расхода клапанов   для    газообразных  (α1) и жидких сред α (2) должен быть не ниже:

α 1 = 0,1; α 2 = 0,05 для клапанов малого подъема

α 1 = 0,3; α 2 = 0,15    »         »         среднего    »

α 1 = 0,8; α 2 = 0,4      »         »         полного     »

Для клапанов специальной конструкции (в том числе, сильфонных) по согласованию с заказчиком допускается устанавливать коэффициенты расхода, отличающиеся от приведенных.

Коэффициент расхода клапана и площадь сечения седла должны указываться в паспорте на изделие.

13.Величины коэффициента пропускной способности для клапанов без сильфона для справок указаны в табл. 2.

Коэффициент пропускной, способности Кv численно равен расходу жидкости; плотностью 1 г/см³, протекающей через клапан при перепаде давлений 1 кгс/см².

14.Превышение избыточного давления над давлением настройки при полном открытии клапана и расчет пропускной способности клапанов по ГОСТ 12.2.085—82.

15.Давление    закрытия    должно быть не менее 0,8 давления настройки.

В технически обоснованных случаях давление закрытия определяется по согласованию с заказчиком.

Давление закрытия — избыточное давление перед клапаном, при котором после сброса среды происходит посадка запорного органа на седло с обеспечением заданной герметичности.

Таблица 2

| Условное давление во входном патрубке Ру, МПа (кгс/см²) | Условное давление в выходном патрубке Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход входного патрубка Dу, мм | Условный проход выходного патрубка Dу, мм | Диаметр седла, мм | Коэффициент пропускной способности Кv ,т/ч, не менее |  | Масса, кг, не более*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | для газообразных сред | для жидких сред |  |
| 0,6 (6) | 0,25 (2,5) | 50 | 80 | 33 | 34 | 17 |  |
|  |  | 80 | 100 | 48 | 72 | 36 | 40 |
|  |  | 100 | 150 | 63 | 124 | 62 | 70 |
|  |  | 150 | 200 | 95 | 280 | 140 | 125 |
|  |  | 200 | 300 | 146 | 660 | 330 | 230 |
| 1,6 (16) | 0,6 (6) | 15 | 25 | 9 | 2,5 | 1,25 | 10 |
|  |  | 25 | 40 | 12 | 4,5 | 2,25 | 18 |
|  |  |  |  | 16 | 8,0 | 4,0 |  |
|  |  | 40 | 65 | 20 | 12,5 | 6,25 |  |
|  |  | 50 | 80 | 25 | 19,5 | 9,75 | 29 |
|  |  |  |  | 33 | 34 | 17 |  |
|  |  | 80 | 100 | 40 | 50 | 25 | 41 |
|  |  |  |  | 48 | 72 | 36 |  |
|  |  | 100 | 150 |  |  |  | 80 |
|  |  |  |  | 56 | 95,5 | 47,75 |  |
|  |  |  |  | 63 | 124 | 62 |  |
|  |  | 150 | 200 | 75 | 175 | 87,5 | 130 |
|  |  |  |  | 95 | 280 | 140 |  |
|  |  | 200 | 300 | 125 | 500 | 250 | 245 |
|  |  |  |  | 142 * | 630 | 315 |  |
|  |  |  |  | 146 | 660 | 330 |  |
| 4,0 (40) | 1,6 (16) | 15 | 25 | 7 | 1,5 | 0,75 | 12 |
|  |  |  |  | 9 | 2,6 | 1,25 |  |
|  |  | 25 | 40 | 12 | 4,5 | 2,25 | 20 |
|  |  |  |  | 16 | 8,0 | 4,0 |  |
|  |  | 40 | 65 | 20 | 12,5 | 6,25 |  |
|  |  | 50 | 80 | 25 | 19,5 | 9,75 | 31 |
|  |  |  |  | 33 | 34 | 17 |  |
|  |  | 80 | 100 | 40 | 50 | 25 | 44 |
|  |  |  | 150 | 48 | 72 | 36 | 64 |
|  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |
|  |  |  |  | 56 | 95,5 | 47,75 |  |
|  |  | 150 | 200 | 75 | 175 | 87,5 | 135 |
| 6,3 (63) | 2,5 (25) | 15 | 25 | 7 | 1,5 | 0,75 | 14 |
|  |  |  |  | 9 | 2,5 | 1,25 |  |
|  |  | 25 | 40 | 12 | 4,5 | 2,25 | 20 |
|  |  | 40 | 65 | 16 | 8,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 20 | 12,5 | 6,25 |  |
|  |  | 50 | 80 | 25 | 19,5 | 9,75 | 48 |
|  |  |  |  | 33 | 34 | 17 |  |
|  |  | 80 | 100 |  |  |  | 58 |
|  |  |  |  | 40 | 50 | 25 |  |
|  |  | 100 | 150 | 48 | 72 | 36 | 90 |
| 10 (100) 16 (160) | 4,0 (40) | 15 | 25 | 7 | 1,5 | 0,75 | 15 |
|  |  | 25 | 40 | 9 | 2,5 | 1,25 | 22 |
|  |  |  |  | 12 | 4,5 | 2,25 |  |
|  |  | 40 | 65 | 16 | 8,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  | 20 | 12,5 | 6,25 |  |
|  |  | 50 | 80 | 25 | 19,5 | 9,75 | 56 |
|  |  |  |  | 30* | 28 | 14 |  |
|  |  | 80 | 100 | 33 | 34 | 17 | 68 |
|  |  |  |  | 40** | 50 | 25 |  |

*При новом проектировании не применять.

** При новом проектировании на Ру 16 МПа (160 кгс/см²) не применять.

*** Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.

16. Климатические исполнения и условия эксплуатации клапанов должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150—69 и указываться в нормативно-технической документации на конкретное изделие.

ССЫЛОЧНЫЕ   НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 12.2.085—82 | 14 |
| ГОСТ 356—80 | 3 |
| ГОСТ 5890—78 | 9 |
| ГОСТ 12815-80 | 9 |
| ГОСТ 15150—69 | 16 |
| ГОСТ 16587—71 | 6 |
| ГОСТ 24856—81 | 2 |