Государственный стандарт союза ССР

УКАЗАТЕЛИ  УРОВНЯ

С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ

типы и параметры

ГОСТ 12547-76

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.183.31: 006.354                                                                             Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

УКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ                                                                      ГОСТ

С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ                                                           12547-67

Типы и параметры                                                                                       Взамен

Level gauges with shut-off devise. Types and parameters                   ГОСТ 12547-67

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29 сентября 1976 г. № 2247 срок введения установлен

с 01.01.78.

ограничение отменено (10-89)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.  Настоящий стандарт распространяется на указатели уровня с запорным устройством,    устанавливаемые    на  котлах,  сосудах, аппаратах  и  резервуарах для  жидких  сред при  температуре до 523 К (250°С).

2.  Типы и параметры указателей уровня   должны соответствовать указанным в таблице.

| Тип | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dy, мм | Ру, МПа (кгс/см²) | Материал |
| Вентильный | 20 | 4,0 (40) | Углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титановые сплавы |
| Крановый |  | 1,6 (16) | Латунь или бронза |
|  |  | 2,5 (25)* |  |

*При новом проектировании не применять.

3. Указатели должны быть выполнены с муфтовым или фланцевым присоединением.