КРАНЫ      КОНУСНЫЕ

строительные длины

ГОСТ 14187-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

РАЗРАБОТАН Министерство химического и нефтяного машиностроения

УДК 621.643.54: 006.354                                                                       Группа Г18

КРАНЫ КОНУСНЫЕ                                                                                ГОСТ

Строительные длины                                                                              14187-84

Plug valves.                                                                                                   Взамен

Overall dimensions                                                                                  ГОСТ 14187-69

ОКП 37 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 октября 1984 г. № 3686 срок введения установлен

с 01.01.86.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.Настоящий стандарт распространяется на конусные краны и устанавливает строительные длины литых проходных и трехходовых муфтовых и фланцевых, натяжных и сальниковых кранов из чугуна, латуни или бронзы на Ру от 0,1 до 1,6 МПа (от 1 до 16 кгс/см²) и Dy от 10 до 200мм.

Стандарт не распространяется на краны специального назначения и футерованные.

Стандарт полностью соответствует стандарту СТ СЭВ 2141-80.

2. Строительные длины литых проходных и трехходовых кранов из чугуна должны соответствовать черт. 1-4 и табл.1.

Кран проходной муфтовый

Черт.1

Кран проходной фланцевый

Черт.2

Кран трехходовой фланцевый

Черт.3

Кран трехходовой муфтовый

Черт.4

Таблица 1

Размеры в мм

| Проход условный Dy | Краны проходные |  |  |  |  |  |  |  | Краны трехходовые |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | муфтовые |  |  | фланцевые |  |  |  |  | муфтовые |  | фланцевые |  |  |
|  | натяжные |  | сальниковые | натяжные |  | сальниковые |  |  | сальниковые |  |  |  |  |
|  | Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) кгс/см2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,1 (I) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 0,6 (6) | 1,0 (10) | 1,6 (16) | 0,6 (6) | 0,6 (0) |  | 1,0 (10) | 1,6 (16) |
|  | Строительная длина L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 | - - - 80 95 110 130 160 180 - - - - | - 75 90 100 120 130 150 180 200 - - - - | - 80 90 110 130 150 170 220 250 - - - - | 75 75 90 100 120 130 150 180 200 240 - - - | 85 85 100 110 130 150 170 220 250 280 - - - | 85 85 100 110 130 150 170 220 250/260* 280/350* 400* 450* 500* | 85 85 100 110 130 150 170 220 250 300 350 400 450 | 120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 - - - | - - - 120 140 170 200 230 260 - - - - | 100 130 145 145 170 180 200 230 260 300/310* - - - |  | 120 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 - | 120 130 150 160 180 200 230/250* 290 310 350 - - - |

*при новом проектировании не применять.

3. Строительные длины литых проходных кранов из латуни или бронзы должны соответствовать черт. 1-2 и табл.2.

Таблица 2

Размеры в мм

| Проход условный Dy | Краны муфтовые |  | Краны фланцевые |
| --- | --- | --- | --- |
|  | натяжные | сальниковые | сальниковые |
|  | Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) |  |  |
|  | 0,6 (6) | 1,0 (10) |  |
|  | Строительная длина L |  |  |
| 10 15 20 25 32 40 50 80 | 50 55 65 80 95 110 130 - | 50 55 65 80 95 110 130 - | - - - 100 - 120 150 190 |

4.Предельные отклонения по размерам строительных длин кранов не должен превышать указанных  в табл. 3

Таблица 3

Размеры в мм

| Наименование изделия | Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Строительные длины | Предельные отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| Краны муфтовые | От 0,1 до 1,6 (от 1 до 16) | До 100 Св. 100 » 200 »200 | +1,0 -1,5 +1,0 -2,0 +1,5 -2,0 |
| Краны фланцевые |  | До 200 Св. 200 » 300 » 300 » 400 » 400 » 500 | ±1,0 ±1,5 ±2,0 ±2,5 |

5. При изготовлении кранов на рабочее давление менее Ру 0,1 МПа (1 кгс/см²) строительные длины следует применять на Ру 0,1 МПа (1 кгс/см²).

6. Проходные условные - по СТ СЭВ 254-76.

7. Давление условное - по ГОСТ 356-80.

8. Присоединительные размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80.

9. Концы муфтовые - по ГОСТ 6527-68.