КРАНЫ КОНУСНЫЕ, ШАРОВЫЕ

И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

НА Ру ДО≈16 МПа (160 КГС/СМ²)

общие технические требования

ГОСТ 21345-78

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.643.5 :006.354	                                                                                     Группа Г18

КРАНЫ КОНУСНЫЕ, ШАРОВЫЕ И ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ

НА Ру до≈16 МПа (160 кгс/см²)

Общие технические требования

ГОСТ

21345-78*

Взамен

Lifting-plug, ball and cylindrical cocks for                                   ГОСТ 7520-66 и

Pnom to≈16 MPa (160 kgs/cm²)

General technical requirements                                                     ГОСТ 21345-75

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15 августа 1978 г. № 2214 срок введения установлен

с 01.01.80

Ограничение снято (7-89)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конусные, шаровые и цилиндрические краны общепромышленного назначения на Ру  до≈16 МПа (160 кгс/см²)

Стандарт не распространяется на краны, работающие в режиме регулирования, краны из неметаллических материалов, футерованные и сантехнические.

Стандарт соответствует рекомендации СЭВ по стандартизации РС 2841-70 и СТ СЭВ 254-76 в части условных проходов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Краны должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, стандартов на конкретнее краны и по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Условные проходы - по СТ СЭВ 254-76.

1.3. Условные, пробные и рабочие давления - по ГОСТ 356-80.

1.4. Присоединительные размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80 с уплотнительными поверхностями по нормативно-технической документации на конкретные краны.

(Измененная редакция, Изм, № 1).

1.5.Строительные длины - по ГОСТ 14187-69 и нормативно-технической документации на конкретные краны.

1.6.Муфтовые концы - по ГОСТ 6527-68.

1.7.Цапковые  и  штуцерные  концы - по  ГОСТ  2822-78.

1.8.Фланцевые краны должны изготовляться с отверстиями в присоединительных фланцах.

По заказу потребителей допускается изготовление присоединительных фланцев без отверстий под болты и шпильки.

1.9.Отклонение от параллельности уплотнительных поверхностей присоединительных фланцев кранов на каждые 100 мм диаметра не должно превышать величин, указанных в табл. 1.

Таблица 1

мм

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy | Отклонения от параллельности |
| --- | --- | --- |
| До 1,6 (16) включ. | До 200 включ. | 0,20 |
|  | Св. 200 | 0,30 |
| 2,5; 4,0 (25, 40) | Все размеры | 0,20 |
| 6,4 (64) и свыше | До 200 включ. | 0,10 |
|  | Св. 200 | 0,15 |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.10. Оси резьб в муфтах и цапках проходных кранов должны составлять угол   180°,  а  трехходовых — 90°.  Предельное  отклонение— не более ±1°.

1.11.Проходные крапы, предназначенные для газа, должны иметь упор, ограничивающий поворот пробки от полного открывания до полного закрывания крана в пределах 90°.

1.12.Поворот пробки для закрывания кранов, имеющих ограничение   поворота   пробки,   должен     производиться     по   часовой стрелке.

1.13.В кранах, имеющих пробку с квадратом «под ключ», на торце квадрата должно быть  указано   расположение  проходных отверстий в пробке по ГОСТ 4666-75.

В проходных и пробно-спускных кранах, имеющих пробку с ручкой или барашком, направление ручки или барашка должно соответствовать направлению прохода в пробке, если нет других указателей поворота.

1.14.Метрическая резьба - по  ГОСТ 24705-81  с полями допусков  по  ГОСТ 16093-81.  Сбег резьбы,  проточки,  недорезы  и фаски - по ГОСТ 10549-80.

1.15.Трубная цилиндрическая  резьба - по  ГОСТ 6357-81.

1.16.Неуказанные  допуски   соосности и симметричности – по 11 степени точности ГОСТ 24643-81.

Отклонения обрабатываемых угловых размеров, не ограниченных допусками, не должны превышать допуска по АТ'а 13 по ГОСТ 8908-81.

Предельные отклонения радиусов обрабатываемых поверхностей, не ограниченных допусками, - по классу «очень грубый» СТ СЭВ 302-76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.17.Предельные отклонения размера «под ключ»    для необработанных литых шестигранных поверхностен деталей не должны превышать указанных в табл. 2.

Таблица 2

# Размеры в мм

| Номинальный размер | От 19 до 30 | От 32 до 50 | От 55 до 60 | От 70 до 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельное отклонение | -1,3 | -2,0 | —2,4 | -2,8 |

1.18.Вмятины и заусенцы на поверхности резьбы, препятствующие навинчиванию проходного калибра, не допускаются.

Для метрических резьб, выполняемых с полем допуска 8g и 7Н, и трубных резьб, выполняемых по классу точности В, не допускаются рванины и выкрашивания па поверхности резьб, выходящие по глубине за пределы среднего диаметра резьбы и имеющие общую протяженность по длине более половины витка.

На метрических резьбах, выполняемых с полем допуска 6g и 6Н, и трубных резьбах, выполняемых по классу точности А, на  резьбах  деталей из коррозионно-стойких и жаростойких сталей, независимо от класса точности и поля допуска резьбы, вмятины, заусенцы и выкрашивания не допускаются.

На резьбовых втулках, заготовки для которых изготовляются литьем, не допускается более трех раковин размером и глубиной до Змм на последнем витке с каждой стороны.

1.19.Проверка качества термообработки измерением твердости не должна вести к порче рабочих поверхностей  деталей.

При невозможности определения твердости без повреждения рабочих поверхностей допускается производить проверку на образце-свидетеле из того же материала.

1.20.Сварные швы должны быть очищены от шлака и брызг. Переход от  основного  металла  к наплавленному должен быть плавным, без надрезов и наплывов.

1.21.Перед  сборкой  все детали  должны быть очищены  от загрязнений.

1.22.Конусные уплотнительные  поверхности  корпусов  и  пробок перед сборкой должны быть осушены и покрыты тонким слоем бескислотной смазки.

Допускается смазку уплотнительных поверхностей не производить.

1.23.В собранных кранах  концы болтов и шпилек  должны выступать из гаек не менее чем на один шаг резьбы.

1.24.После окончательного уплотнения   асбестовой  сальниковой  набивки  втулка   (кольцо)  сальника должно  войти  в  гнездо не более чем  на 30%, а для резиновой набивки - не более чем на 60% своей высоты.

Величина погружения втулки (кольца) сальника в гнездо при применении других набивок - согласно нормативно-технической документации на конкретные краны.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.25.В кранах пропуск  среды,  «потение» через металл, а также пропуск среды через прокладочные и сальниковые соединения,  уплотнения   пневмо- и  гидропривода,  насоса,   фильтра-осушителя, мультипликатора и других узлов и соединений  пневмо- и гидросистем не допускается.

Герметичность затвора - по ГОСТ 9544-75.

1.26.	Партия   кранов, отгружаемых  в  один   адрес по одному сопроводительному документу, должна сопровождаться не менее чем двумя комплектами эксплуатационной  документации:

паспорт;

техническое описание и инструкция по эксплуатации.

По требованию потребителя предприятие-изготовитель должно прилагать эксплуатационную документацию в необходимом количестве.

1.27.	Показатели   надежности и   долговечности  должны   соответствовать указанным в стандартах или нормативно-технической документации на конкретные краны.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.Требования безопасности - по ГОСТ 12.2.063-81.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. (Исключен, Изм. № 1).

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Для проверки соответствия кранов требованиям настоящего стандарта предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные, периодические и типовые испытания.

3.2.Приемо-сдаточным  испытаниям  должен   подвергаться каждый кран до окраски.  Краны подвергают внешнему осмотру и следующим проверкам:

на прочность и плотность материала (п. 1.25) деталей и сварных швов, внутренние полости которых находятся под давлением среды;

на герметичность затвора (п. 1.25), сальниковых уплотнений и прокладочных соединений, уплотнений пневмо- и гидропривода, насоса, фильтра-осушителя, мультипликатора и других узлов и соединений пневмо- и гидросистем;

на работоспособность.

3.3.Периодическим   испытаниям  должны подвергаться краны не реже одного раза в три года.

Объем выборки должен составлять не менее шести кранов различных типоразмеров одного конструктивного ряда.

Допускается замена периодических испытаний подконтрольной эксплуатацией или сбором информации об эксплуатационной надежности кранов в соответствии с ГОСТ 16468-79.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.4.Типовые  испытания    должны  проводиться    при    изменении   конструкции  или    технологии    изготовления    кранов,    если эти изменения могут повлиять на их технические    характеристики.

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1.Проверка  твердости термообработанных деталей (п. 1.19) - по ГОСТ 9012-59 и ГОСТ 9013-59.

4.2.Методы контроля  качества  сварных швов   (п.   1.20)- по ГОСТ 3242-79 и нормативно-технической документации.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3.Испытания на прочность и плотность материала   (п.  1.25) и сварных швов кранов должны проводиться водой пробным давлением  (Рпр). Давление должно подаваться в один из патрубков крана при  заглушенных остальных патрубках. Положение затвора должно обеспечивать поступление воды во внутренние  полости  крана.   Испытание  пробно-спускных  кранов  должно  производиться при закрытом положении пробки и незаглушенном выходном патрубке.

Испытания на прочность и плотность материала кранов должны производиться при постоянном давлении, затем давление снижают до условного или рабочего, при котором осматривают кран.

Допускается:

не снижать давление до условного (рабочего), а осматривать кран при пробном давлении;

испытаниям на прочность и плотность материала подвергать краны как в собранном виде, так и отдельные детали.

4.4.Краны на  Рр 0,1 кгс/см²,  предназначенные для  газа,  допускается  испытывать  на   прочность  и  плотность  материала  воздухом давлением Рпр 1,1 кгс/см².

4.5.При гидравлических испытаниях  необходимо обеспечить вытеснение воздуха из внутренних полостей крапа, пневмо- и гидропривода и других узлов.

Вода, оставшаяся после испытаний, должна быть удалена.

4.6.Испытание на прочность и  плотность  материала  и  сварных  швов   пневмо-   и   гидроприводов,  гидроприставок, насосов, фильтроосушителей,  мультипликаторов и других узлов пневмо- и гидросистем должно проводиться водой или другой жидкостью
давлением Рпр.

4.7.Испытание на прочность и плотность материала и сварных швов рубашек обогрева  или охлаждения  корпусов кранов должно проводиться водой.

4.8.Испытание на герметичность прокладочных соединений и сальниковых  уплотнений  кранов  должно производиться  водой давлением Ру или Рр.

4.9.Испытания на герметичность   затвора  должны производиться   водой  давлением   Ру  (РР) или при  перепаде  давления.

4.10.Краны  на  Рр  менее  0,4  кгс/см² на герметичность затвора,   прокладочных  соединений  и сальниковых  уплотнений  должны быть испытаны давлением 0,5 кгс/см².

4.11.Краны, предназначенные  для   газообразных   взрывоопасных,  легковоспламеняющихся   и  токсичных  сред,   по  требованию потребителя  должны  дополнительно  испытываться   на   плотность сварных  швов,  герметичность затвора и сальниковых уплотнений давлением воздуха,  равным   рабочему  Рр,  но  не более 6  кгс/см².

Испытания производятся по программе предприятия-изготовителя. Объемы испытании должны соответствовать указанным в табл. 3.

Таблица 3

| Условные проходы Dy, мм | Количество испытываемых образцов |
| --- | --- |
| До 40 Св. 40 до 300 включ. Св. 300 до 700 включ. Св. 700 | 0,1 % от годового выпуска, но не менее 10 шт. 0,2 % от годового выпуска, но не менее 6 шт 0,2 % от годового выпуска, но не менее 3 шт 0,2 % от годового выпуска, но не менее 2 шт |

Результаты испытаний кранов одного условного прохода могут быть распространены на другие краны, аналогичные по конструкции и по технологии изготовления.

4.12.Детали, в которых  пропуск среды или «потение» через металл,  выявленные при  испытании,  исправлены  заваркой, должны  быть повторно подвергнуты испытаниям по пп. 4.3,  4.4  и 4.11.

4.13.Гидравлические испытания  конусных  кранов на   Ру   до 1,6 МПа (16 кгс/см²)  включительно на плотность, герметичность затвора, прокладочных соединений и сальниковых    уплотнений допускается производить давлением Рпр.

4.14.При испытании на герметичность затвора пробка крана должна устанавливаться в положении «закрыто». Давление должно подаваться  в один из патрубков крана. Контроль герметичности осуществляется   путем   измерения протечки  из  другого патрубка
(патрубков).  Испытание  должно  проводиться  не менее одного раза при установке пробки в каждое рабочее положение «закрыто».

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.15.Испытания  на  герметичность прокладочных  соединений и сальниковых уплотнений    должны  производиться при заглушенных  патрубках. Положение  затвора  должно    обеспечивать поступление среды во внутренние полости крана.

4.16.Испытание на герметичность уплотнений пневмо- и гидропривода,  насоса,  фильтра-осушителя, мультипликатора  и  других узлов и соединения пневмо-  и гидросистем  должно проводиться давлением Ру или Рр.

4.17. При испытании на работоспособность кранов с ручным приводом следует провести:

одни цикл «открыто-закрыто» при отсутствии давления.

Испытание допускается проводить при сборке крана;

один цикл «открыто-закрыто» при, одностороннем давлении воды на пробку Ру, Рр или перепаде давления.

4.18.При испытании на работоспособность кранов с приводом необходимо провести с помощью последнего:

два цикла «открыто-закрыто» при отсутствии давления па пробку;

по два цикла «открыто-закрыто» при одностороннем максимальном и минимальном рабочем давлении воды или перепаде давления.

4.19.При испытании па работоспособность кранов с дублирующим устройством необходимо произвести один цикл «открыто-закрыто» при одностороннем давлении воды.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.20.Допускается испытания по пп. 4.17-4.19 совмещать с испытаниями на герметичность затвора.

5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1.Маркировка  и отличительная  окраска кранов – по ГОСТ 4666-75 и нормативно-технической документации.

5.2.Краны  должны  быть  подвергнуты  консервации  по ГОСТ 9.014-78 и нормативно-технической документации.

5.1, 5.2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3.Краны условными проходами Dу до 300 мм должны быть упакованы в тару по ГОСТ 2991-76 или ГОСТ 10198-78. Упаковка должна обеспечивать защиту кранов от повреждений во время перевозок всеми видами транспорта и хранения.

5.4.Пробки кранов должны  быть установлены  в  положение «открыто».

5.5.При  упаковке  допускается  снимать с кранов маховики, ручки,  редукторы, приводы и упаковывать в ту нее или другую тару. В  этом случае  привод должен  иметь соответствующую  маркировку, облегчающую его сборку с краном.

5.6.Маркировка транспортной  тары - по   ГОСТ 14192-77.

5.7.Краны Dу 300 мм  и  более в тару не упаковываются,  а устанавливаются на  прочном    основании (поддоне), при этом краны  должны  быть надежно  закреплены, внутренние  полости предохранены от загрязнений, а привалочные поверхности и навесные устройства - от повреждений.

5.8.Допускается  транспортирование кранов  без упаковки в тару,  а также без установки на основании, при этом установка кранов  на транспортные средства  должна  исключать возможность ударов их друг о друга, внутренние поверхности должны быть  предохранены от загрязнений, а  привалочные поверхности, и навесные устройства - от повреждений.

5.9. Условия транспортирования и хранения —-по категории 1, группе Ж1 ГОСТ 15150-69.

5. 10. Краны транспортируются транспортом  всех видов соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

Изменение №3 ГОСТ 21345-78 Краны конусные, шаровые и цилиндрические на Ру до ≈16 МРа (160кгс∕см²). Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета

СССР по управлению качеством продукции и стандартом от 20.04.90 № 941

Дата введения 01.01.91

Наименования стандарта изложить в новой редакции: «Краны конусные,

шаровые  и цилиндрические на условное давление Ру≤25МПа (250кгс∕см²).

Общие технические условия

Lifting-plug‚ ball and cylindrical cocks for.  Pnom  t0≤25 МРа (250 kgf∕cm²).

General specifications».

На обложке и первой странице стандарта под словами «Издание официальное» поставить букву: Е.

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 37 0000.

Вводную часть изложить в новой редакции: «Настоящий стандарт распространяется на конусные, шаровые и цилиндрические краны общепромышленного назначения на условное давление Ру ≤25 МПа (250 кгс/см²), изготавливаемые для нужд народного хозяйства, а также для экспорта.

Дополнительные требования для экспорта, в том числе в страны с тропическим климатом, - по ГОСТ 26304-84.

Стандарт не распространяется на краны для специальных условий эксплуатации: АЭС, работающие в режиме регулирования, краны из сталей, стойких к сульфидному коррозионному растрескиванию, из неметаллических материалов, футерованные, и сантехнические».

Пункт 1.1. Заменить слово: «стандартов» на «технических условий».

Пункты 1.2, 1.4, 1.7 изложить в новой редакции: «1.2. Основные параметры - по ГОСТ 9702—87.

1.4. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев - по ГОСТ 12815-80 и (или) по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

1.7. Цапковые концы - по ГОСТ 2822-78.

Штуцерные концы - по ГОСТ 13955-74.

Концы под приварку — по рабочим, чертежам, утвержденным в установленном порядке».

Пункт 1.10. Заменить слова: «в муфтах и цапках» на  «в муфтах, цапках и штуцерах».

Пункт 1.16. Третий абзац заменить ссылку: СТ СЭВ 302-76 на ГОСТ 25670-83.

Пункт 1.21 дополнить абзацем: «Не допускаются к сборке детали, имеющие забоины и другие механические повреждения на рабочих поверхностях сопрягаемых деталей».

Пункт 1.23 после слова «кранах» дополнить словами: «шпильки должны быть завернуты до упора».

Пункт 1.25 изложить в новой редакции: «1.25. Материалы деталей и сварных швов, работающих под давлением, должны быть прочными и плотными. Негерметичность соединений деталей и узлов, работающих под давлением, не допускается».

Пункт 1.26. Последний абзац изложить в новой редакции: «В комплект кранов с невстроенными приводами должны дополнительно входить паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации на привод.

По требованию заказчика, изготовитель обеспечивает эксплуатационной документацией в необходимом количестве. Запрещается эксплуатация кранов при отсутствии эксплуатационной документации».

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.25а (после п. 1.25): «1.25а. Требования по герметичности затвора указывают в технических условиях на краны конкретных видов».

Пункт 1.27 изложить в новой редакции: «1.27. Показатели надежности, критерии отказов и предельного состояния должны быть указаны в технических условиях на краны конкретных видов».

Раздел 3. Наименование изложить в новой редакции: «3. Приемка».

Пункт 3.1 изложить в новой редакции: «3.1. Для проверки соответствия кранов требованиям настоящего Стандарта следует проводить приемосдаточные, периодические и типовые испытания.

Пункт 3.2. Третий абзац. Заменить ссылку: (п. 1.25)  на  (п. 1.25а).

Пункт 3.3. Исключить слова: «в соответствии с ГОСТ 16468-79».

Пункт 3.4 дополнить словами: «и работоспособность изделий».

Раздел 4 дополнить пунктами -1 4.Га-4.10 (перед п. 4.1): «4.1а. Внешним осмотром проверяют комплектность изделия, полноту и правильность маркировки.

Контроль размеров, указанных на сборочном чертеже, производится с помощью универсального или специального измерительного инструмента.

4.16.Краны испытывают на стендах с использованием контрольно-измерительных средств, обеспечивающих заданные условия испытаний и погрешности измерений параметров.

4.1.в. Предельные отклонения от номинальных значений измеряемых параметров, не указанные в технических условиях на краны конкретных видов, не должны превышать:

±5 % — для давления;

±5 % — для температуры;

±2 % — для времени».

Пункт 4.2 изложить в новой редакции: «4.2. Методы и объемы контроля сварных швов должны оговариваться в соответствующей конструкторской документации».

Пункт 4.3 дополнить абзацем: «Материал считают прочным: если не обнаружено механических разрушений или видимых остаточных деформаций.

Материал деталей и сварные швы считают плотными, если не обнаружено течи, потения».

Пункт 4.4 дополнить абзацем: «Контроль плотности проводится пузырьковым методом - способом обмыливания или погружением в воду».

Пункт 4.7 дополнить словами: «давлением, указанным в рабочих чертежах».

Пункты 4.8, 4.9 изложить в новой редакции: «4.8. Испытания на герметичность прокладочных соединений и сальниковых уплотнений следует проводить подачей воды давлением Ру или Рр во входной патрубок при положении затвора, обеспечивающем попадание воды в корпус, и заглушенных остальных патрубках.

Прокладочные соединения и сальниковые уплотнения считают герметичными, если не обнаружено течи. Метод контроля визуальный.

4.9. Испытания на герметичность в затворе проводятся в соответствии с методами, указанными в технических условиях на краны конкретных видов».

Пункты 4.14, 4.15 исключить.

Г. МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

Группа Г18

Изменение №2 ГОСТ 21345-78 Краны конусные, шаровые и цилиндрические на Ру до≈16 МПа (160 кгс/см²). Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26.02.87 № 616

Дата введения 01.07.87

Пункты 1.5. Заменить ссылку: ГОСТ 14187-69 на ГОСТ 14187-84.

Пункт 1.15. Заменить ссылку: ГОСТ 6357-73 на ГОСТ 6357-81.

Пункт 4.17. Последний абзац изложить в новой редакции: «один цикл» «открыто-закрыто» при одностороннем давлении воды на пробку Ру или Рр или заданном максимальном перепаде давления».

Пункт 4.18. Последний абзац изложить в новой редакции: два цикла «открыто-закрыто» при одностороннем давлении воды на пробку Ру или Рр, или заданном перепаде давления.

Для кранов с пневмоприводом — по два цикла «открыто-закрыто» при максимальном и минимальном давлении управляющей среды и при одностороннем давлении Ру или Рр или заданном максимальном перепаде давления».

Пункт 4.19 изложить в новой редакции: «4.19. При испытании на работоспособность кранов с дублирующим устройством необходимо произвести поворот пробки на 15° при одностороннем давлении на пробку».

Пункт 4.20 исключить.

Раздел 4 дополнить пунктом -4.21: «4.21. Контроль массы следует проводить в соответствии с методами, указанными в технических условиях на краны конкретных видов».

Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Краны с условными проходами  Dу до 200 мм включительно должны быть упакованы в тару по ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 10198-78 или контейнеры. Упаковка должна обеспечивать защиту кранов от повреждений во время перевозок транспортом всех видов и хранения».

Пункт 5.7. Заменить значение: 300 на «свыше 200».

Пункт 5.9 изложить в новой редакции: «5.9. Условия транспортирования и хранения кранов с электроприводом — 4(Ж2), остальные — 7(Ж1) по ГОСТ 15150—69, если другие не указаны в технических условиях на краны конкретных видов».

Пункт 3.3. Второй абзац изложить в новой редакции: «Объем выборки и контролируемые показатели - в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на краны конкретных исполнений.»

Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ- 2991-76 на ГОСТ 2991-85, ГОСТ 10198-71 на ГОСТ 10198-78.

(ИУС № 7 1990 г.)