ФЛАНЦЫ С ШИПОМ ИЛИ ПАЗОМ

СТАЛЬНЫЕ  НА  Ру  ДО 6,4 МПА

(64 кгс/см²) и Dy ДО 300 мм

присоединительные размеры

ГОСТ 22512-77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.643. 412: 006.354                                                                         Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ФЛАНЦЫ С ШИПОМ ИЛИ ПАЗОМ СТАЛЬНЫЕ                             ГОСТ

НА  Ру ДО 6,4 МПа (64 кгс/см²)  И Dy ДО 300 мм

22512-77

Присоединительные размеры

Steel flanges with tonque and groove

For Pnom up to 6,4 MPa (64 kgf/cm²)

and nom to 300 mm.

Connecting dimensions

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от

5 мая 1977 г. № 1155 срок действия установлен.

с 01.01.1979 г.

Ограничение отменено (5-88)

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные фланцы с шипом или пазом    под фторопластовые    прокладки    на Ру   до 6,4 МПа (64 кгс/см²)  п Dу    до 300 мм для арматуры специальной техники при температуре от 193 до 413 К  (от минус 80°С до плюс 140 ˚С). Стандарт не распространяется на присоединительные разные размеры внешних присоединительных устройств агрегатов.

2. Присоединительные размеры стальных фланцев с шилом или пазом в зависимости от давления должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1—6.

Примечание. Чертеж не определяет конструкцию фланца.

Таблица 1

Ру до ≈ 0,6 МПа (6 кгс/см²)

мм

| Условный проход Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | h1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 75 | 50 | 30 | 18 | 18 | 30 | 4 | 3 | 12 | 4 |
| 15 | 80 | 55 | 34 | 22 | 22 | 34 |  |  |  |  |
| 20 | 90 | 65 | 44 | 32 | 32 | 44 |  |  |  |  |
| 25 | 100 | 75 | 52 | 40 | 40 | 52 | 5 | 4 |  |  |
| 32 | 120 | 90 | 60 | 48 | 48 | 60 |  |  | 14 |  |
| 40 | 130 | 100 | 70 | 54 | 54 | 70 |  |  |  |  |
| 50 | 140 | 110 | 81 | 65 | 65 | 81 |  |  |  |  |
| 65 | 160 | 130 | 101 | 85 | 85 | 101 |  |  |  |  |
| 80 | 185 | 150 | 116 | 100 | 100 | 116 |  |  | 18 |  |
| 100 | 205 | 170 | 138 | 116 | 116 | 138 |  |  |  |  |
| 125 | 235 | 200 | 167 | 145 | 145 | 167 |  |  |  | 8 |
| 150 | 260 | 225 | 192 | 170 | 170 | 192 |  |  |  |  |
| 200 | 315 | 280 | 250 | 228 | 228 | 250 |  |  |  |  |
| 250 | 370 | 335 | 304 | 282 | 282 | 304 | 6 | 5 |  | 12 |
| 300 | 435 | 395 | 357 | 335 | 335 | 357 |  |  |  |  |

Таблица 2

Ру  ≈ 1 МПа ( 10 кгс/см²)

мм

| Условный проход Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | h1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 35 | 23 | 23 | 35 | 4 | 3 | 14 | 4 |
| 15 | 95 | 65 | 40 | 28 | 28 | 40 |  |  |  |  |
| 20 | 105 | 75 | 51 | 35 | 35 | 51 |  |  |  |  |
| 25 | 115 | 85 | 58 | 42 | 42 | 58 | 5 | 4 |  |  |
| 32 | 135 | 100 | 66 | 50 | 50 | 66 |  |  | 18 |  |
| 40 | 145 | 110 | 76 | 60 | 60 | 76 |  |  |  |  |
| 50 | 160 | 125 | 88 | 72 | 72 | 88 |  |  |  |  |
| 65 | 180 | 145 | 110 | 94 | 94 | 110 |  |  |  |  |
| 80 | 195 | 160 | 121 | 105 | 105 | 121 |  |  | 23 |  |
| 100 | 215 | 180 | 150 | 128 | 128 | 150 |  |  |  |  |
| 125 | 245 | 210 | 176 | 154 | 154 | 176 |  |  |  | 8 |
| 150 | 280 | 240 | 204 | 182 | 182 | 204 |  |  |  |  |
| 200 | 335 | 295 | 260 | 238 | 238 | 260 |  |  |  |  |
| 250 | 390 | 350 | 313 | 291 | 291 | 313 | 6 | 5 |  | 12 |
| 300 | 440 | 400 | 364 | 342 | 342 | 364 |  |  |  |  |

Таблица 3

Ру  ≈ 1,6 МПа ( 16 кгс/см²)

мм

| Условный проход Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | h1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 35 | 23 | 23 | 35 | 4 | 3 | 14 | 4 |
| 15 | 95 | 65 | 40 | 28 | 28 | 40 |  |  |  |  |
| 20 | 105 | 75 | 51 | 35 | 35 | 51 |  |  |  |  |
| 25 | 115 | 85 | 58 | 42 | 42 | 58 | 5 | 4 |  |  |
| 32 | 135 | 100 | 66 | 50 | 50 | 66 |  |  | 18 |  |
| 40 | 145 | 110 | 76 | 60 | 60 | 76 |  |  |  |  |
| 50 | 160 | 125 | 88 | 72 | 72 | 88 |  |  |  |  |
| 65 | 180 | 145 | 110 | 94 | 94 | 110 |  |  |  |  |
| 80 | 195 | 160 | 121 | 105 | 105 | 121 |  |  |  |  |
| 100 | 215 | 180 | 150 | 128 | 128 | 150 |  |  |  |  |
| 125 | 245 | 210 | 176 | 154 | 154 | 176 |  |  |  | 8 |
| 150 | 280 | 240 | 204 | 182 | 182 | 204 |  |  | 23 |  |
| 200 | 335 | 295 | 260 | 238 | 238 | 260 |  |  |  | 12 |
| 250 | 405 | 335 | 313 | 291 | 291 | 313 | 6 | 5 | 27 |  |
| 300 | 460 | 410 | 364 | 342 | 342 | 364 |  |  |  |  |

Таблица 4

Ру  ≈ 2,5 МПа ( 25 кгс/см²)

мм

| Условный проход Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | h1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 35 | 23 | 23 | 35 | 4 | 3 | 14 | 4 |
| 15 | 95 | 65 | 40 | 28 | 28 | 40 |  |  |  |  |
| 20 | 105 | 75 | 51 | 35 | 35 | 51 |  |  |  |  |
| 25 | 115 | 85 | 58 | 42 | 42 | 58 | 5 | 4 |  |  |
| 32 | 135 | 100 | 66 | 50 | 50 | 66 |  |  | 18 |  |
| 40 | 145 | 110 | 76 | 60 | 60 | 76 |  |  |  |  |
| 50 | 160 | 125 | 88 | 72 | 72 | 88 |  |  |  |  |
| 65 | 180 | 145 | 110 | 94 | 94 | 110 |  |  |  | 8 |
| 80 | 195 | 160 | 121 | 105 | 105 | 121 |  |  |  |  |
| 100 | 230 | 190 | 150 | 128 | 128 | 150 |  |  | 23 |  |
| 125 | 270 | 220 | 176 | 154 | 154 | 176 |  |  | 27 |  |
| 150 | 300 | 250 | 204 | 182 | 182 | 204 |  |  |  |  |
| 200 | 360 | 310 | 260 | 238 | 238 | 260 |  |  |  | 12 |
| 250 | 425 | 370 | 313 | 291 | 291 | 313 | 6 | 5 | 30 |  |
| 300 | 485 | 430 | 364 | 342 | 342 | 364 |  |  |  |  |

Таблица 5

Ру до ≈ 4,0 МПа (40 кгс/см²)

мм

| Условный проход Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | h1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 90 | 60 | 35 | 23 | 23 | 35 | 4 | 3 | 14 | 4 |
| 15 | 95 | 65 | 40 | 28 | 28 | 40 |  |  |  |  |
| 20 | 105 | 75 | 51 | 35 | 35 | 51 |  |  |  |  |
| 25 | 115 | 85 | 58 | 42 | 42 | 58 | 5 | 4 |  |  |
| 32 | 135 | 100 | 66 | 50 | 50 | 66 |  |  | 18 |  |
| 40 | 145 | 110 | 76 | 60 | 60 | 76 |  |  |  |  |
| 50 | 160 | 125 | 88 | 72 | 72 | 88 |  |  |  |  |
| 65 | 180 | 145 | 110 | 94 | 94 | 110 |  |  |  | 8 |
| 80 | 195 | 160 | 121 | 105 | 105 | 121 |  |  |  |  |
| 100 | 230 | 190 | 150 | 128 | 128 | 150 |  |  | 23 |  |
| 125 | 270 | 220 | 176 | 154 | 154 | 176 |  |  | 27 |  |
| 150 | 300 | 250 | 204 | 182 | 182 | 204 |  |  |  |  |
| 200 | 375 | 320 | 260 | 238 | 238 | 260 |  |  | 30 | 12 |
| 250 | 445 | 385 | 313 | 291 | 291 | 313 | 6 | 5 | 33 | 16 |
| 300 | 510 | 450 | 364 | 342 | 342 | 364 |  |  |  |  |

Таблица 6

Ру ≈ 4,0 МПа (40 кгс/см²)

мм

| Условный проход Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | h | h1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 100 | 70 | 35 | 23 | 23 | 35 | 4 | 3 | 14 | 4 |
| 15 | 105 | 75 | 40 | 28 | 28 | 40 |  |  |  |  |
| 20 | 125 | 90 | 51 | 35 | 35 | 51 |  |  | 18 |  |
| 25 | 135 | 100 | 58 | 42 | 42 | 58 | 5 | 4 |  |  |
| 32 | 150 | 110 | 66 | 50 | 50 | 66 |  |  | 23 |  |
| 40 | 165 | 125 | 76 | 60 | 60 | 76 |  |  |  |  |
| 50 | 175 | 135 | 88 | 72 | 72 | 88 |  |  |  |  |
| 65 | 200 | 160 | 110 | 94 | 94 | 110 |  |  |  | 8 |
| 80 | 210 | 170 | 121 | 105 | 105 | 121 |  |  |  |  |
| 100 | 250 | 200 | 150 | 128 | 128 | 150 |  |  | 27 |  |
| 125 | 295 | 240 | 176 | 154 | 154 | 176 |  |  | 30 |  |
| 150 | 340 | 280 | 204 | 182 | 182 | 204 |  |  | 33 |  |
| 200 | 405 | 345 | 260 | 238 | 238 | 260 |  |  |  | 12 |
| 250 | 470 | 400 | 313 | 291 | 291 | 313 | 6 | 5 | 40 |  |
| 300 | 530 | 460 | 364 | 342 | 342 | 364 |  |  |  | 16 |

3. Предельные отклонения посадочных мест под прокладку из фторопласта-4 в сопрягаемых деталях должны соответствовать указанным в табл. 7.

Таблица 7

| Диаметр (шипа или паза), мм | Предельные отклонения |  |
| --- | --- | --- |
|  | отверстие | вал |
| От 18 до 30 | H11 | d11 |
| От 30 до 80 |  |  |
| От 80 до 130 |  | f9 |
| От 130 до 180 |  |  |
| От 180 до 260 |  |  |
| От 260 до 500 | H9 |  |

4. Предельные отклонения от номинальных размеров h и h1- не более + 0,5мм.

5. Фланцы арматуры должны изготовляться только с пазом, по требованию потребителя- с шипом.