АРМАТУРА ИЗ ПЛАСТМАСС

ОСНОВНЫЕ    ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 22643-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.643.4 : 678.5 : 006.314 						     Группа Г18

АРМАТУРА ИЗ ПЛАСТМАСС                                             ГОСТ

Основные параметры                                                                22643-87

Plastic valves. Main parameters

- ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру из пластмасс — клапаны (вентили), шаровые краны, обратные клапаны на Ру от 0,25 до 1,0 МПа (от 2,5 до 10 кгс/см2) Лу от 3 до 100 мм для рабочих сред с температурой от 243 до 373 К (от минус 30 до плюс 100°С).

1. Основные параметры арматуры из пластмасс должны соответствовать указанным в табл. 1—5.

Сальниковые клапаны (вентили)                                                                                                                Таблица 1

| Условное давление, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса ** кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25(2,5) | 65* | От 273 (0) до 323 (50) | Фланцевое | 3,14 |
| 0,63(6,3) | 25* |  |  | 0,98 |
|  | 50* |  |  | 1,6 |
| 1,0(10) | 6 | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
|  | 10 |  |  | — |
|  | 15 |  |  | — |
|  | 20 |  |  | — |
|  | 25 |  |  | — |
|  | 32 |  |  | — |
|  | 40 |  |  | — |
|  | 50 |  |  | — |

О

*  При новом проектировании не применять.

** Для изделий с ручным управлением. Масса   изделий,    не  указанная    в  табл.1,вводится    по мере освоения .

Диафрагмовые клапаны (вентили)                                                        Таблица 2

| Условное давление, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса *, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63(6,3) | 3 | От 273 (0) до 333 (60) | Муфтовое, штуцерное | — |
|  | 4 |  |  | 0,04 |
| 1,0(10) | 6 | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
|  | 10 |  |  | — |
|  | 15 |  |  | — |
|  | 20 |  |  | — |
|  | 25 |  |  | — |

* Для изделий с ручным управлением. Масса изделий,    не    указанная    в  табл. 2, вводится по мере освоения.

Примечание. Диафрагмовые клапаны (вентили) с условными проходами Dy 3, 4, и 6 имеют только ручное управление.

Таблица  3

- Сильфонные клапаны (вентили)

| Условное давление, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К(°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса**, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 (2,5) | 100* | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | 16,4 |
|  | 25 |  |  | - |
|  | 32 |  |  | 2,9 |
|  | 40 |  |  | - |
|  | 50 |  |  | 7,0 |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | 15,0 |
| 1,0 (10) | 25 |  |  | - |
|  | 32 |  |  | - |
|  | 40 |  |  | - |
|  | 50 |  |  | - |
|  | 80 |  |  | - |
|  | 100 |  |  | - |

- *При новом проектировании не применят.

- **Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл. 3, вводится по мере освоения

- Шаровые краны

- Таблица  4

| Условное давление, МПа (кгс/см²) | Условный проход D у, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса *, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63(6,3) | 80 | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
|  | 100 |  |  | — |
| 1,0(10) | 6 |  |  | — |
|  | 10 |  |  | — |
|  | 15 |  |  | — |
|  | 20 |  |  | — |
|  | 25 |  |  | — |
|  | 32 |  |  | — |
|  | 40 |  |  | — |
|  | 50 |  |  | — |
|  | 80 |  |  | — |
|  | 100 |  |  | — |

* Для  изделий с ручным  управлением.  Масса  изделий,    не   указанная  в  табл. 4, вводится по мере освоения.

Обратные клапаны

| Условное давление, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Температура рабочей среды, К (°С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса *, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 25 | От 243 (минус 30) до 373 (100) | Фланцевое, муфтовое, штуцерное, под сварку (склейку) | — |
|  | 32 |  |  | — |
|  | 40 |  |  | — |
|  | 50 |  |  | — |
|  | 80 |  |  | — |
|  | 100 |  |  | — |

* Для изделий с ручным управлением. Масса изделий, не указанная в табл. 5, вводится по мере освоения.

Примечание    к табл.  1—5. В таблицах указаны предельные    значения температуры     рабочей среды.  Фактический диапазон температур приводится в нормативно-технической    документации на изделия конкретного типа.

ГОСТ 22643—87 С.

2.

2.Арматура из пластмасс должна    изготавливаться в следующих исполнениях.

2.1.По виду привода (кроме обратных клапанов):

с ручным управлением;

пневмоприводом;

гидроприводом;

электроприводом.

2.2.По виду корпуса:

проходные (клапаны, шаровые краны);

угловые (клапаны);

трехходовые  (шаровые краны).

3.Условия эксплуатации - по ГОСТ 1515 -69.
   Климатические    исполнения -  УЗ;    У3.1;    УХЛ4 по ГОСТ 9544-75.

4.Показатели надежности — по ГОСТ 27000—86.

5.Герметичность затвора — по ГОСТ 9544—75.

6.Для арматуры, документация на которую   разработана   до 01.01.81, допускается условное

давление 0,6 МПа  (6 кгс/см² ).

7. Термины и определения — по ГОСТ 24856—81.

- С.8 ГОСТ 22643-87

| Величина | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |
|  |  | международное | русское |
| ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |
| Длина | метр | m | м |
| Масса | килограмм | kg | кг |
| Время | секунда | s | с |
| Сила электрического тока | ампер | A | А |
| Термодинамическая температура | кельвин | K | К |
| Количество вещества | моль | mol | моль |
| Сила света | кандела | cd | кд |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ |  |  |  |
| Плоский угол | радиан | rad | рад |
| Телесный угол | стерадиан | sr | ср |

ПРОИЗВОДНЫЕ ЕДИНИЦЫ СИ, ИМЕЮЩИЕ                    СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ

| Величина | Единица |  |  | Выражение через основные и дополнительные единицы СИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Обозначение |  |  |
|  |  | между-народное | русское |  |
| Частота | герц | Hz | Гц | с -1 |
| Сила | ньютон | N | н | м•кг•c־² |
| Давление | паскаль | Ра | Па | м־¹¦ • кг•с־² |
| Энергия | джоуль | J | Дж | м²• кг •с־ 2 |
| Мощность | ватт | W | Вт | м²• кг •с־³ |
| Количество электричества | кулон | C | Кл | с •А |
| Электрическое напряжение | вольт | V | В | м² •кг•с־³ •А־¹ |
| Электрическая емкость | фарад | F | Ф | м־² •кг־¹•с4•А² |
| Электрическое сопротивление | ом | Ω | Ом | м²•кг•с־³•А־² |
| Электрическая проводимость | сименс | S | См | м־²•кг־¹•с³•А² |
| Поток магнитной индукции | вебер | Wb | Вб | м²•кг•с־²•А־¹ |
| Магнитная индукция | тесла | T | Тл | кг•с־²•А־² |
| Индуктивность | генри | H | Гн | м²•кг•с־²•А־² |
| Световой поток | люмен | lm | лм | кд•ср |
| Освещенность | люкс | lx | лк | м־² •кд • ср |
| Активность радионуклида | беккерель | Bq | Бк | с־¹ |
| Поглощенная доза ионизирую- щего излучения | грэй | Gy | Гр | м² •с־² |
| Эквивалентная доза излучения | зиверт | Sy | Зв | м²•с־² |