УДК 001.4 : 621.643.4 : 006.354								Группа ГОО

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ       СТАНДАРТ	СОЮЗА       ССР

АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ	ГОСТ

Термины и определения	24856-81

Industrial pipeline fillings.

Terms and difinitions                          (ИСО   6552—80)

Постановлением  Государственного  комитета  СССР   по   стандартам  от  24  июня 1981 г. № 2118

срок введения установлен с 01.01.81

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области трубопроводной промышленной арматуры.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп».

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятий содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено, и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

В приложении приведены термины и определения параметров автоматических конденсатоотводчиков.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы — курсивом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

| Термин | Определение | Схема |
| --- | --- | --- |
| ]. Промышленная трубо- проводная арматура | Устройство, устанавливаемое на трубопроводе и емкости и обеспечивающее управление потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения. П р и м е ч а н и е. Термин «промышленная трубопроводная арматура» разрешается применять также к совокупности устройств, устанавливаемых на трубопроводах и емкостях, удовлетворяющих данному определению | - |
| 2. Запорная арматура | Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока рабочей среды | - |
| 3 Регулирующая арматура | Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода | - |
| 4. Распределительно-смесительная арматура | Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков | - |
| 5. Предохранительная арматура | Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудования от аварийных изменений параметров | - |
| 6. Обратная арматура | Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды | - |
| 7. Фазоразделительная арматура | Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для автоматического разделения рабочих сред в зависимости от их фазы и состояния | - |
| 8. Задвижка | Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган перемещается возвратно-поступательно перпендикулярно оси потока рабочей среды | - |
| 9. Клапан Ндп. Вентиль | Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган перемещается возвратно-поступательно параллельно осп потока рабочей среды | - |
| 10 Кран | Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган имеет форму тела вращения или части его, который поворачивается вокруг собственной оси произвольно расположенной к направлению потока рабочей среды | - |
| 11 Затвор | Промышленная трубопроводная арматура, в которой запорный или регулирующий орган поворачивается вокруг оси, не являющейся его собственной осью | - |
| 12. Проходная арматура | Промышленная трубопроводная арматура, в которой рабочая среда не изменяет направление своего движения на выходе по сравнению с направлением ее на входе. II р и м е ч а н и е. Проходную арматуру, у которой площадь проходного сечения затвора равна или больше площади входного патрубка, называют «полнопроходной арматурой» | - |
| 13. Угловая арматура | Промышленная трубопроводная арматура, в которой рабочая среда изменяет направление своего движения на выходе по сравнению с направлением ее на входе | - |
| 14. Фланцевая арматура | - |  |
| 15. Муфтовая арматура | - |  |
| 16. Цапковая арматура | - |  |
| 17.Штуцерная арматура | - |  |
| 18. Арматура под приварку | - |  |
| 19. Сальниковая арматура | Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов, относительно окружающей среды осуществляется сальниковой набивкой |  |
| 20. Сильфонная арматура | Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов, относительно окружающей среды осуществляется сильфоном |  |
| 21.Мембранная арматура | Промышленная трубопроводная арматура, у которой уплотнение подвижных элементов, относительно окружающей среды осуществляется мембраной |  |
| 22. Клиновая задвижка | Задвижка с запорным или регулирующим органом, у которого уплотнительные поверхности расположены под углом друг к другу |  |
| 23. Параллельная задвижка | Задвижка с запорным или регулирующим органом, уплотнительные поверхности которого расположены параллельно друг другу |  |
| 24. Задвижка с выдвижным шпинделем (штоком) | Задвижка, при открытии и закрытии которой шпиндель (шток) совершает поступательное или вращательно-поступательное движение |  |
| 25. Задвижка с невыдвижным шпинделем | Задвижка, при открытии и закрытии которой шпиндель совершает вращательное движение |  |
| 26. Запорный клапан | Клапан, предназначенный для перекрытия потока рабочей среды |  |
| 27. Регулирующий клапан | Клапан, предназначенный для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода и управляемый от внешнего источника энергии |  |
| 28. Односедельный регулирующий клапан | - |  |
| 29. Двухседельный регулирующий клапан | - |  |
| 30. Смесительный клапан | Регулирующий клапан, предназначенный для смешения двух и более различных по параметрам рабочих сред |  |
| 31. Распределительный клапан | Клапан, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям |  |
| 32. Предохранительный клапан | Клапан, предназначенный для защиты оборудования от недопустимого давления посредством сброса избытка рабочей среды и обеспечивающий прекращение сброса при давлении закрытия и восстановление рабочего давления |  |
| 33. Обратный клапан | Клапан, предназначенный для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды |  |
| 34. Невозвратно - запорный клапан | Обратный клапан, имеющий принудительное открытие и закрытие |  |
| 35. Невозвратно - управляемый клапан | Обратный клапан, имеющий принудительное открытие и закрытие |  |
| 36. Регулятор | Промышленная трубопроводная арматура, предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода и управляемая непосредственно от рабочей среды |  |
| 37. Конденсатоотводчик | Промышленная трубопроводная арматура предназначенная для отвода конденсата водяного пара |  |
| 38. Поплавковый конденсатоотводчик | Конденсатоотводчик, запорный орган которого управляется с помощью поплавка |  |
| 39. Термостатический конденсатоотводчик | Конденсатоотводчик, запорный орган которого управляется с помощью термостата |  |
| 40. Термодинамический конденсатоотводчик | Конденсатоотводчик, запорным орган которого управляется благодаря аэродинамическому эффекту и термодинамическим свойствам рабочей среды |  |
| 41. Распределительный кран | Кран, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям |  |
| 42. Цилиндрический кран | Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет форму цилиндра |  |
| 43. Конусный кран | Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет форму конуса |  |
| 44. Шаровой кран | Кран, запорный или регулирующий орган которого имеет сферическую форму |  |
| 45. Обратный затвор Ндп. Обратный клапан | Затвор, предназначенный для предотвращения обратного потока рабочей среды |  |
| 46. Дисковый затвор | Затвор, запорный или регулирующий орган которого выполнен в виде диска |  |