ЗАТВОРЫ  ДИСКОВЫЕ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 25923-89

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.986: 006.354                                                                       Группа Г18

ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ                                                                              ГОСТ

РЕГУЛИРУЮЩИЕ

Основные параметры                                                                               25923-89

Butterfly control valves. Basic parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру -регулирующие дисковые затворы (далее- затворы ), на условное давление Ру от 0,1 до 25 МПа (от 1,0 до 250 кгс/см²) с условными проходами Dу от 32 до 1400 мм, предназначенные для регулирования расхода и давления жидких и газообразных сред, а также в качестве запорно-регулирующих устройств.

1. Определения    терминов,    применяемых    в    стандарте, - по ГОСТ 24856.

2. Основные параметры затворов должны соответствовать указанным в табл. 1-3.

Таблица 1

Чугунные затворы

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, ˚С |
| --- | --- | --- |
| До 0,1 (1,0) | 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200 | От минус 30 до плюс 400 -для регулирующих затворов; от минус 30 до плюс 200 - для запорно-регулирующих затворов |
| 0,25 (2,5) | 100, 150, 200 |  |
| 1,0 (10) | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800 |  |
| 1,6 (16) | 100, 150, 200, 300, 400, 500 | От минус 30 до плюс 300 - для регулирующих затворов; от минус 30 до плюс 200 – для запорно-регулирующих затворов |

Таблица 2

Стальные затворы

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, ˚С |
| --- | --- | --- |
| До 0,1 (1,0) | 100, 150, 200, 250, 300, 400 | От минус 70 до плюс 600 - для регулирующих и запорно-регулирующих затворов |
| 0,25 (2,5) | 800, 1000, 1200, 1400 |  |
| 0,63 (6,3) | 500, 600, 700, 800, 1000 |  |
| 1,6 (16) | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400 |  |
| 2,5 (25) | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1400 | От минус 70 до плюс 600 - для регулирующих и запорно-регулирующих затворов |
| 4,0 (40) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 |  |
| 6,3 (63) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 |  |
| 8,0 (80) | 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700 | От минус 50 до плюс 550 - для регулирующих затворов (от минус 60 до плюс 100- для газопроводов; от минус 25 до плюс 90 для нефтепроводов); от минус 70 до плюс 600 - для запорно-регулирующих затворов |
| 10,0 (100) | 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 | От минус 70 до плюс 600 - для регулирующих и запорно-регулирующих затворов |
| 16,0 (160) | 100, 150, 200, 250 |  |
| 25,0 (250) | 100, 150, 200 |  |

Таблица 3

Титановые затворы

| Условное давление, Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, ˚С |
| --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 100, 150, 200, 250, 300, 400 | От минус 70 до плюс 250 - для запорно-регулирующих затворов и до плюс 300 для регулирующих затворов |
| 2,5 (25) | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 |  |

3. В табл.  1-3 указан максимально возможный температурный диапазон применения затворов.

Фактический диапазон применения температур рабочей среды указывается в технических условиях на конкретные изделия в зависимости от применяемых материалов.

4. Масса затворов приведена в приложении.

Масса затворов другой конструкции, вида привода и типа присоединения к трубопроводу указывается в технических условиях на затворы конкретных исполнений.

5. По типу присоединения к трубопроводу затворы должны изготовлять:

фланцевые, стяжные — из чугуна и титана;

фланцевые, стяжные, под приварку — из стали.

6. Значения условной пропускной способности Кvy   для регулирующих затворов должны соответствовать   указанным в табл. 4; для запорно-регулирующих затворов допускается уменьшение значения  Кvy на 20% по сравнению со значениями,   указанными    в табл. 4.

Таблица 4

| Условный проход Dy, мм | Кvy, м³/ч, не менее при угле поворота диска затвора на угол 70° (90°), и условном давлении, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от 0,1 до 2,5 | от 4 до 6,3 | от 8 до 10,0 | от 16 до 25,0 |
| 32 40 50 65 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1400 | 25(40) 38(60) 60(100) 100(165) 138(250) 225(450) 480(1000) 960(2000) 1540(3200) 2210(4600) 4000(8200) 6150(12800) 10800(22500) 15000(31000) 19200(40000) 30300(63000) 48000(100000) 60000(125000) | - - - - - 160(320) 370(820) 740(1630) 1200(2600) 1700(3760) 3020(6700) 4700(10450) 8300(18400) 11500(25000) 14700(32650) - - - | - - - - - 108(250) 240(560) 480(1100) 860(2000) 1210(2800) 2150(5000) 3270(7610) 5010(11640) 6810(15840) 8900(20600) - - - | - - - - - 75(180) 190(460) 370(900) 610(1480) - - - - - - - - - |

Примечание. Коэффициент гидравлического сопротивления рассчитывают по формуле:     25,4 Fy²

=                   , где Fy- площадь условного прохода в см².

K²vy

Фактическое значение Кvy указывается в технических условиях на конкретные изделия.

7. Пропуск среды при закрытом затворе должен быть:
   для регулирующих затворов - не более 3%  от Kvy  ;

для запорно-регулирующих затворов -по 3-му классу ГОСТ 9544.

8. Пропускная    характеристика    затворов   Кv = f(а),   (где а - угол поворота диска затвора),  близкая к равнопроцентной при углах от 15 до 70°.

При углах поворота диска от 0 до 15° и от 70 до 90°  пропускная характеристика не регламентируется.

9. Значение допустимого перепада давления на затворе и класс точности исполнительных механизмов указывается в технических условиях на конкретные изделия.

10. Затворы могут изготавливаться в следующих исполнениях
     по виду управления:

с ручным приводом;

с дистанционным механическим приводом (под соединительную муфту);

с электрическим исполнительным механизмом;

с пневматическим исполнительным механизмом;

с гидравлическим исполнительным механизмом.

11. В технических обоснованных случаях допускается разработка затворов на рабочее давление.

12. Климатические исполнения, условия эксплуатации должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150 и указываться в технических условиях на конкретные изделия.

13. Показатели надежности должны указываться   в   технических условиях на конкретные изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ  Справочное

# Таблица   5

Чугунные стяжные затворы

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy , мм | Вид привода | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25(2,5) | 100 | С дистанционным механическим управлением | 6,0 |
|  | 150 |  | 9,0 |
|  | 200 |  | 11,5 |
| 1,0(10) | 50 | Ручной | 3,2 |
|  | 80 |  | 4,4 |
|  | 100 | Механизм исполнительный электрический однооборотный (МЭО) | 16,5 |
|  | 150 |  | 23,0 |
|  | 200 |  | 60,5 |

# Т а б л и ц а   6

Стальные стяжные затворы

| Условное давление Ру, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy , мм | Вид привода | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,6(16) | 100 | Ручной | 5,5 |
|  | 150 |  | 13,3 |
|  | 200 |  | 17,0 |
|  |  | С дистанционным механическим управлением | 16,6 |
|  | 250 | Ручной | 26,2 |
|  |  | С дистанционным механическим управлением | 25,4 |
|  | 300 | Ручной | 30,0 |
|  |  | С дистанционным механическим управлением | 29,0 |