КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 9697-87

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

УДК 621.646.2: 006.354                                                                       Группа Г18

КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ

Основные параметры

ГОСТ 9697-87

Stop valves/ Vain parameters

ОКП 37 0000

Дата введения 01.01.89

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1.Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру- запорные клапаны (далее- клапаны) на условное давление от 0,25 МПа

(2,5 кгс/см²) до 250 МПа (250 кгс/см²), температуру рабочей среды от 173 К (-100˚С) до 873 К (600˚С), с условными проходами от 3 до 600мм.

Стандарт не распространяется на арматуру для судовых систем.

2.Термины и определения - по ГОСТ 24856-81.

3.Основные параметры клапанов должны соответствовать указанным в таблице 1-8.

Таблица1

ЗАПОРНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

| Давление условное Ру, МП а (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса ***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 6* | От 223 (-50) До 693 (425) | Фланцевое |  |
|  | 15* |  |  |  |
|  | 20** |  | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 25** |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку |  |
|  | 32** |  | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 40** |  |  |  |
|  | 50** |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
| 1,0 (10) | 15** |  | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 20** |  |  |  |
|  | 25** |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку |  |
|  | 32** |  | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 1,6 (16) | 6* | От 213 (-60) До 693 (425) | Муфтовое, штуцерное |  |
|  | 15 |  | штуцерное, под приварку |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку | 5,7 |
|  | 32 |  | Фланцевое, под приварку | 8,5 |
|  | 40 |  |  | 15,0 |
|  | 50 |  |  | 16,0 |
|  | 65 |  |  | 25,5 |
|  | 80 |  |  | 33,0 |
|  | 100 |  |  | 47,5 |
|  | 125* |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 97,0 |
|  | 200 |  |  |  |
|  | 250* |  |  |  |
|  | 300* |  |  |  |
|  | 350* |  |  |  |
|  | 600* |  |  |  |
| 2,5 (25) | 6 | От 173 (-100) До 573 (300) | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку | 6,5 |
|  | 32 |  | Фланцевое, под приварку | 8,5 |
|  | 40 |  |  | 15,0 |
|  | 50 |  |  | 17,0 |
|  | 65 |  |  | 33,0 |
|  | 80 |  |  | 37,0 |
|  | 100 |  |  | 53,0 |
|  | 125* |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 100,0 |
|  | 200 |  |  | 160,0 |
| 4,0 (40) | 6 | От 203 (-70) До 698 (425) | Штуцерное, Под приварку |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку |  |
|  | 32 |  | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 40 |  |  | 17,0 |
|  | 50 |  |  | 18,5 |
|  | 65 |  |  | 34,5 |
|  | 80 |  |  | 39,5 |
|  | 100 |  |  | 56,0 |
|  | 125* |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 106,0 |
|  | 200 |  |  | 168,0 |
| 6,3 (63) | 10 | От 233 (-40) До 623 (350) | Штуцерное, под приварку | 5,5 |
|  | 15 |  |  | 5,5 |
|  | 20 |  |  | 6,5 |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 7,5 |
|  | 32 |  |  | 15,0 |
|  | 40 |  |  | 17,0 |
|  | 50 |  |  | 23,0 |
|  | 80 |  |  | 65,0 |
|  | 100 |  |  | 100,0 |
|  | 125* |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
| 10 (100) | 10 | До 623 (350) | Штуцерное, под приварку | 5,5 |
|  | 15 |  |  | 5,5 |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 7,5 |
|  | 32 |  |  | 16,0 |
|  | 50 |  |  | 28,0 |
|  | 80 |  |  | 45,0 |
|  | 100 |  |  | 110,0 |
|  | 150 |  |  | 190,0 |
|  | 200 |  |  | 275,0 |
| 16,0 (160) | 10 | От 223 (-50) До 733 (460) | Штуцерное, под приварку | 8,0 |
|  | 15 |  |  | 8,0 |
|  | 20 |  |  | 12,5 |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 12,5 |
|  | 32 |  |  | 21,0 |
|  | 50 |  |  | 31,0 |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 20 (200) | 6 | От 233 (-40) До 623 (350) | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 10 |  |  | 12,0 |
|  | 15 |  |  | 12,0 |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 32,5 |
|  | 80 |  |  | 47,0 |
|  | 100 |  |  | 132,0 |
|  | 150 |  |  | 210,0 |
|  | 200 |  |  | 290,0 |
| 25 (250) | 6 | О 233 (-50) До 733 (460) | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 40 (400) | 6 | От 233 (-50) До 608 (335) | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 65 |  | Фланцевое |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |
| 80 (800) | 3 | От 223 (-50) До 473 (200) |  |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  | Фланцевое |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
| 100 (1000) | 3 | От 223 (-50) До 373 (100) | Фланцевое |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
| 160 (16000) | 25 |  |  |  |
| 250 (2500) | 3 |  | Цапковое |  |
|  | 6 |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  | Фланцевое |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |

* При новом проектировании не применять.

** Только приводные.

*** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.

Таблица 2

ЗАПОРНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса **, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 6* | До 363 (90) | Фланцевое |  |
|  | 50* |  |  |  |
| 1,0 (10) | 250 | До 473 (200) |  | 103,0 |
|  | 300 |  |  | 128,0 |
| 1,6 (16) | 25 |  |  | 6,0 |
|  | 50 |  |  | 11,0 |
|  | 80 |  |  | 19,0 |
|  | 100 |  |  | 26,0 |
|  | 150 |  |  | 53,0 |
|  | 200 |  |  | 100,0 |
| 2,5 (25) | 100 | До 513 (240) |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 4,0 (40) | 50 | До 423 (150) |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
| 6,3 (63) | 32 | До 623 (350) | Под приварку |  |
| 10 (100) | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 20 (200) | 10 | До 373 (100) |  | 8,0 |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 25 (250) | 10 | До 573 (300) |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 25 |  |  |  |

* При новом проектировании не применять

** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.

Таблица 3

Запорные сальниковые клапаны из цветных металлов

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса **, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 (10) | 15 | От 233 (-40) До 473 (200) | Муфтовое | 0,4 |
|  | 20 |  |  | 0,5 |
|  | 25 |  | Фланцевое, муфтовое | 7,3 |
|  | 32 |  |  | 13,8 |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 17,5 |
|  | 80 |  | Фланцевое |  |
|  | 150 |  |  | 86,5 |
| 1,6 (16) | 15 | От 233 (-40) До 473 (200) | Муфтовое | 0,4 |
|  | 20 |  |  | 0,5 |
|  | 25 |  | Фланцевое, муфтовое | 10,7 |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 40 |  |  | 17,1 |
|  | 50 |  |  | 24,6 |
|  | 80 |  | Фланцевое |  |
|  | 100 |  |  | 56,9 |
| 2,5 (25) | 6* | От 233 (-40) До 393 (120) | Цапковое |  |
|  | 10 |  |  |  |
| 4,0 (40) | 10 | До 523 (250) | Фланцевое | 5,8 |
|  | 20 |  |  | 7,7 |
|  | 50 |  |  |  |
| 20 (200) | 6 | До 473 (200) | Фланцевое | 1,1 |
|  | 10 |  |  | 1,1 |
|  | 20 |  |  | 3,3 |
|  | 32 |  |  | 10,0 |

* При новом проектировании не применять

** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.

Таблица 4

ЗАПОРНЫЕ САЛЬНИКОАВЕ ЧУГУННЫЕ КЛАПАНЫ

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 (16) | 15 | От 243 (-30) До 498 (225) | Фланцевое | 0,8 |
|  | 20 |  | Фланцевое Муфтовое | 3,3 |
|  | 25 |  |  | 3,7 |
|  | 32 |  |  | 7,8 |
|  | 40 |  |  | 10,0 |
|  | 50 |  |  | 12,0 |
|  | 65 |  |  | 22,0 |
|  | 80 |  |  | 29,0 |
|  | 100 |  | Фланцевое | 47,0 |
|  | 125 |  |  | 60,0 |
|  | 150 |  |  | 87,0 |
|  | 200 |  |  | 142,0 |
| 2,5 (25) | 20 | От 243 (-30) До 573 (300) |  | 3,5 |
|  | 25 |  |  | 4,0 |
|  | 32 |  |  | 8,0 |
|  | 40 |  |  | 11,0 |
|  | 50 |  | Фланцевое | 14,0 |
|  | 65 |  |  | 25,0 |
|  | 80 |  |  | 32,0 |
| 4,0 (40) | 40 | До 573 (300) |  | 12,5 |
|  | 50 |  |  | 14,5 |
|  | 65 |  |  | 26,0 |
|  | 80 |  |  | 33,5 |

Таблица 5

ЗАПОРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ СИЛЬФОННЫЕ КЛАПАНЫ

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса **, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,25 (2,5) | 32* | От 223 (-50) До 333 (+60) | Штуцерное |  |
|  | 50* |  | Фланцевое |  |
|  | 65* |  |  |  |
|  | 200* |  |  |  |
| 0,63 (6,3) | 10 | От 223 (-50) До 473 (200) | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку |  |
|  | 32 |  | Фланцевое Под приварку |  |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 125* |  |  |  |
|  | 150 | От 173 (-100) До 473 (200) |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 1,0 (10) | 6 | От 223 (-50) До 623 (350) | Штуцерное |  |
|  | 10 |  | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку | 7,0 |
|  | 32 |  | Фланцевое, под приварку |  |
|  | 40 |  |  | 14,0 |
|  | 50 |  |  | 16,5 |
|  | 65 |  |  | 29,5 |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 125 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 1,6 (16) | 10 | От 173 (-100) До 623 (3500 | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, шуцерное, под приварку |  |
|  | 32 |  |  | 10,5 |
|  | 40 |  |  | 15,0 |
|  | 50 |  | Фланцевое, под приварку | 16,5 |
|  | 65 |  |  | 30,0 |
|  | 80 |  |  | 35,5 |
|  | 100 |  |  | 53,0 |
|  | 125* |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 88,0 |
|  | 200 |  |  |  |
| 2,5 (25) | 6 | От 173 (-100) До 623 (350) | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку | 8,0 |
|  | 32 |  | Фланцевое, под приварку | 11,0 |
|  | 40 |  |  | 16,5 |
|  | 50 |  |  | 21,0 |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 80 |  |  | 38,0 |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 125* |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 4,0 (40) | 10 | От 173 (-100) До 623 (350) | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, штуцерное, под приварку | 11,0 |
|  | 32 |  | Фланцевое Под приварку | 12,5 |
|  | 40 |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 21,0 |
|  | 65 |  |  | 31,5 |
|  | 80 |  |  |  |
|  | 100 |  |  | 58,5 |
|  | 125* |  |  |  |
|  | 150 |  |  | 112,0 |
|  | 200 |  |  |  |
| 6,3 (63) | 10 | До 623 (350) До 623 (350) От 223 (-50) До 323 (+50) | Штуцерное, под приварку | 6,0 |
|  | 15 |  |  | 6,0 |
|  | 20 |  |  | 6,5 |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 6,5 |
|  | 32 |  |  | 15,0 |
|  | 50 |  |  | 34 |
|  | 65 |  |  | 53 |
|  | 80 |  |  | 76,0 |
|  | 100 |  |  | 110 |
|  | 150 |  |  | 170 |
| 10 (100) | 10 |  | Штуцерное, под приварку | 6,0 |
|  | 15 |  |  | 6,0 |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 6,5 |
|  | 32 |  |  | 15 |
|  | 50 |  |  | 34 |
|  | 65 |  |  | 53,0 |
|  | 80 |  |  | 76,0 |
|  | 100 |  |  | 110,0 |
|  | 150 |  |  | 190,0 |
| 16 (160) | 10 |  | Штуцерное, под приварку | 6,5 |
|  | 15 |  |  | 6,5 |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 7,0 |
|  | 32 |  |  | 16,0 |
|  | 50 |  |  | 38,0 |
|  | 65 |  |  | 68,0 |
|  | 80 |  |  | 80,0 |
|  | 100 |  |  | 115,0 |
|  | 150 |  |  | 200,0 |
| 20 (200) | 10 |  | Штуцерное, под приварку | 7,5 |
|  | 15 |  |  | 7,5 |
|  | 20 |  |  | 11,0 |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 12,0 |
|  | 32 |  |  | 20,0 |
|  | 40 |  |  | 27,0 |
|  | 50 |  |  | 36,0 |
|  | 65 |  |  | 55,0 |
|  | 80 |  |  | 90,0 |
|  | 100 |  |  | 145,0 |
|  | 125 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
| 25 (250) | 10 |  |  | 8,0 |
|  | 15 |  |  | 8,0 |

* При новом проектировании не применять

** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации

Таблица 6

СИЛЬФОННЫЕ КЛАПАНЫ ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

| Давление условное Ру, МП а (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса **, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,63 (6,3) | 10* | От 233 (-40) До 373 (100) | Под приварку |  |
|  | 15* |  |  |  |
|  | 20* |  |  |  |
|  | 25* |  |  |  |
|  | 50* |  | Фланцевое |  |
| 1,0 (10) | 20* | До 473 (200) | Под приварку |  |
|  | 25* |  |  |  |
|  | 50* |  |  |  |
| 1,6 (16) | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 3,6 |
|  | 50 |  |  | 14,7 |
|  | 100 |  |  | 28,0 |
|  | 150 |  |  | 69,0 |
| 4,0 (40) | 10 |  | Штуцерное, под приварку |  |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое, под приварку | 7,7 |
|  | 32 |  |  | 8,0 |
| 6,3 (63) | 6 |  | Под приварку |  |
|  | 25 | До 563 (290) |  |  |
|  | 65 | До 623 (350) От 233 (-40) До 393 (+120) |  | 101,0 |
|  | 150 |  |  | 170,0 |
| 20 (200) | 10 |  |  | 8,0 |
|  | 15 |  |  | 14,0 |
|  | 20 |  |  | 24,0 |
|  | 25 |  |  | 25,0 |
|  | 32 |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |
|  | 65 |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |
|  | 150 |  |  |  |
|  | 200 |  |  |  |
| 0,25 (2,5) | 3 |  | Штуцерное, под приварку | 0,8 |
|  | 10 |  |  | 0,8 |
|  | 20 |  |  | 1,6 |
|  | 25 |  | Фланцевое | 1,2 |
| 0,4 (4,0) | 10* | От 253 (-20) До 333 (+60) | Штуцерное |  |
| 1,6 (16) | 6 | От 233 (-40) До 393 (+120) |  |  |
|  | 10 |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  |
| 2,5 (25) | 6 |  | Штуцерное | 1,3 |
|  | 10 |  |  | 1,6 |
|  | 15 |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |
|  | 25 |  | Фланцевое |  |

* При новом проектировании не применять

** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации

Таблица 8

МЕМБРАННЫЕ КЛАПАНЫ ИЗ СТАЛИ И БРОНЗЫ

| Давление условное Ру, МПа (кгс/см²) | Проход условный Dу, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса *, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 (16) | 6 | От 233 (-40) До 393 (120) | Под приварку | 0,7 |
|  | 10 |  |  | 0,8 |
| 2,5 (25) | 6 |  | Цапковое |  |
|  | 10 |  |  |  |

* Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации

4.В табл. 1—8 масса указана для проектируемых (модернизированных) фланцевых на давление до 4,0 МПа (40 кгс/см²)    и   с концами под приварку на давление свыше 4,0 МПа (40 кгс/см²) клапанов с ручным управлением, с проходной формой корпуса на давление до 25 МПа (250 кгс/см²) и угловой формой корпуса на давление свыше 25 МПа (250 кгс/см²),  за исключением клапанов с присоединением конкретных типов, указанных в табл. 1—8.

Значение массы клапанов с присоединениями конкретных   видов, управления и формы корпуса или специальной   конструкции обусловленной условиями применения, указывают в нормативно-технической документации.

5.В табл. 1—8 указан оптимальный температурный   диапазон применения клапанов. Фактическое значение температур зависит от применяемых материалов, комплектующих изделий и указывается в нормативно-технической документации.

6.В табл. 1—8 указан рациональный тип присоединения клапанов. Допускается присоединение другого типа, обусловленное   условиями применения клапанов.

7.Для клапанов, документация   на   которые   разработана   до 01.01.85, допускается:

давление 0,6 МПа (6 кгс/см²); 6,4 МПа (64 кгс/см²); 150 МПа (1500 кгс/см²);

присоединения других типов, не предусмотренные табл. 1—8.

8. В технически обоснованных случаях допускается разработка клапанов на Рр.

9.Клапаны следует изготавливать в исполнениях по типу корпуса:

проходные — для всех Dу и Ру до 25 МПа (250 кгс/см²) ;

угловые — для всех Dу и Ру;

трехходовые- для Dу свыше 25 мм на Ру 1,6 МПа (16 кгс/см²);

2,5 МПа (25 кгс/см²); 4,0 МПа (40 кгс//см²); Dу 15 мм  на Ру 25,0 МПа (250 кгс/см²).

по типу привода:

с ручным управлением, с электроприводом, с пневмоприводом с гидроприводом.

10.Климатические исполнения и условия эксплуатации   клапанов должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150—69 и указываться в нормативно-технической документации на клапаны конкретных типов.

11.Показатели надежности клапанов — по ГОСТ 27000—86.