ЗАДВИЖКИ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 9698-86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

УДК 621.646.5:006.354                                                                         Группа Г18

ГОСУДАРСТВЕНЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗАДВИЖКИ                                                                                           ГОСТ

Основные параметры                                                                       9698-86

Gate valves. Main parameters                                                             Взамен

ГОСТ 9698-77

ОКП 37 0000

Постановлением Государственного комитета СССр по стандартами от 27 ноября 1986 г. № 3573 срок введения установлен

С 01.01.88

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на промышленную трубопроводную арматуру- задвижки на условное давление Py от 0,16 до 25 МПа (от 1,6 до 250 кгс/см²) при температуре рабочей среды до 838 К (565 ˚С) с условными проходами от 15 до 2000мм.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4366-83 в части основных параметров задвижек для магистральных нефте- и газопроводов (см. справочное приложение).

1.Основные параметры задвижек должны соответствовать указанным в табл. 1-3.

В таблицах указан максимально возможный температурный диапазон применения задвижек. Фактический диапазон температур на конкретное изделие указывается в нормативно-технической документации.

Таблица 1

Задвижки стальные (ОКП 37 4100)

| Условное давление Py, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,16 (1,6) | 1400* 1600* | От + 213 (-60) До +838 (+565) | Фланцевое; под приварку | 3100 4580 |
| 0,25 (2,5) | 1400 1600 |  |  | _ |
| 0,4 (4,0) | 800 1000 1200 |  |  | 1037 1485 2723 |
| 0,63 (6,3) | 50 80* 100* 150* 200* 250* 300* 350* 400 500 600 800* |  |  | - 21,5 23,0 43,0 56,0 85,0 116 150 273 412 540 - |
| 1,0 (10,0) | 150 200 250 300 400* 500* 600* 800* 1000* |  | Фланцевое; под приварку | 70 105 130 185 323 555 1330 3440 5160 |
| 1,6 (16,0) | 50 80 100 125* 150 200 250 300 350* 400 500 600 800 1000 1200 |  |  | 57 70 87 89 121 193 290 440 460 675 1260 1940 - 5950** 7035** |
| 2,5 (25,0) | 80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000 1200 |  |  | - 74 140 230 249 475 - 1600** 5250** - 5800** - 12800** |
| 4,0 (40,0) | 50 80 100 150 200 250 300 350* 400 500 600 |  |  | 35 50 90 150 325 365 560 610 840** 1725 7000 |
| 6,3 (63) | 50 80 100 150 200 250 300 350 400 500 700 800 1000 1200* | От + 213 (-60) До +838 (+565) От + 213 (-60) До +838 (+565) | Фланцевое; Под приварку | 50 87 230 268 324 345 - - 1480 2320 - - - 2690* |
| 8,0 (80,0) | 250 300 350 400 500 700 800 1000 1200 |  | Под приварку | 621 754 - 2565 2832 6390** 7000** 11000** 15000** |
| 10,0 (1000) | 50 80 100 150 200 250 300 400 500 |  | Фланцевое; под приварку | - - 290** 535** 430 615** - - - |
| 16,0 (160) | 15 20 25 40 |  | Муфтовое | 2,2 3,5 3,78 9,38 |
|  | 50 80 100 150 200 250 300 400 500 800 |  | Фланцевое; под приварку | 74 130 185 430 - - - - - - |
| 25,0 (250) | 50 100 150 200 250 300 400 |  |  | - - - - - - - |

*При новом проектировании не применять.

**Масса задвижек с электроприводом.

*** Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.

Таблица 2

Задвижки чугунные      (ОКП 37 2100)

| Условное давление Py, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,16 (1,6) | 800 1000 1200 | От + 258 (-15) До +573 (+300) | Фланцевое Фланцевое; | 1768 2478 4605** |
| 0,25 (2,5) | 500* 600* 800* 1000* 1200* 1400* 1600* 2000* |  |  | 595 930 1050** 2680 2720** 5035** 6640** 13740** |
| 0,4 (4,0) | 40* 50* 65* 80* 200* 250* 300* 400* |  |  | 4,0 6,5 9,5 12 130 180 246 445 |
| 0,63 (6,3) | 50* 80* 100* 150* |  |  | 20 34 43 76 |
| 1,0 (10,0) | 50 80 100 125 150 200 250 300 350* 400 500* 600* 800* 900* 1000* 1200* 1400* 1600* |  |  | 20 36 47 60 90 144 210 272 344 521 840 1115 1130 - 4420 7590 9685 10025 |
| 1,6 (16,0) | 50 80 100 |  |  | 18 32 44 |
| 2,5 (25,0) | 100 150 200 250 |  |  | 57 - - - |

*При новом проектировании не применять.

** Масса задвижек с электроприводом.

***Неуказанная масса будет внесена после разработки технической документации.

Таблица 3

Задвижки из цветных металлов и сплавов      (ОКП 37 1100)

| Условное давление Py, МПа (кгс/см²) | Условный проход Dy, мм | Температура рабочей среды, К (˚С) | Тип присоединения к трубопроводу | Масса***, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 (16) | 15 20 25 32 40 50 50 | До +473 (+200) | Муфтовое | 0,3 0,4 0,7 0,9 1,5 2,0 |
|  |  |  | Фланцевое | 28 40 56 108 140 |
| 2,5 (25) | 80 100 150 200 |  |  |  |
|  | 15* 20* 25* 32* 40* 50* |  | Фланцевое | 1,0 1,2 1,7 2,35 2,9 3,6 |
|  | 50 80 100 150 200 250 300 |  | Фланцевое; под приварку | 14,0 22,0 60 64 92 105 151 |
| 4,0 (40) | 15 20 25 32 40 50 |  | Муфтовое; фланцевое | - |

Примечание. В технически обоснованных случаях допускается проектирование задвижек на рабочее давление.

2.Задвижки должны изготовляться в следующих исполнениях:

с ручным управлением;

с электроприводом в нормальном или взрывоопасном исполнении;

с гидроприводом.

Допускается изготовление задвижек с пневмоприводом.

3. В табл. 1 и 2 масса указана для задвижек фланцевых с ручным управлением, за исключением задвижек, имеющих конкретный тип присоединения, указанный в таблице. Массу задвижек других исполнений указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа.

4.Климатические исполнения и условия эксплуатации задвижек должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69 и указывать в технических условиях на задвижки кокретного типа.

5.Класс герметичности в затворе устанавливают в соответствии с ГОСТ 9544-75 и указывают в технических условиях на задвижки конкретного типа.

6.Количественные значения показателей надежности задвижек должны соответствовать указанным в ГОСТ 27000-86.

(ПРИЛОЖЕНИЕ СПРАВОЧНОЕ)

- ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 15150-69 | 4 |
| ГОСТ 9544-75 | 5 |
| ГОСТ 27000-86 | 6 |